情報リテラシ　第8回　小テスト　問題一覧

「ネットワークの仕組みとインターネット」／全10問（解答・解説付き）

Moodle小テスト(multichoice)用。選択肢は固定順（シャッフルなし）で、A〜Dの記号は配布用紙と一致します。

■ 出題構成・解答一覧

| # | テーマ | 分野(動画) | 形式 | 正解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | インターネット／LAN・WAN | 基礎(2) | 単一 | D |
| Q2 | IPアドレス | 技術(3) | 単一 | C |
| Q3 | 通信プロトコル | 基礎(4) | 単一 | B |
| Q4 | TCP/IP・4階層モデル | 基礎(4) | 単一 | D |
| Q5 | パケット交換 | 基礎(5) | 複数(2つ) | A・E |
| Q6 | DNS | 基礎(6) | 単一 | B |
| Q7 | Wi-Fi／通信の安全（適切でない） | 技術(7) | 単一 | D |
| Q8 | サブネット同一NW判定 | 技術(3) | 単一 | C |
| Q9 | 公開鍵暗号（鍵の向き） | 技術(7) | 単一 | B |
| Q10 | 給与所得と代表値（平均年収） | 技術(9) | 単一 | D |

前半（Q1〜Q7）は標準、後半（Q8〜Q10／★）は知識を組み合わせて解く応用・思考問題です。

■ 問題・解答・解説

Q1　インターネットとは（LAN・WAN）

分野：基礎（動画2）／単一選択／難易度：易

インターネットの基本的な仕組みの説明として、最も適切なものはどれか。

A．世界に1台だけある巨大なサーバーに、全員が直接ケーブルをつないだ仕組みである。

B．すべての通信が、必ず1本の決まったケーブルを順番に通る「1本道」の仕組みである。

C．LANとWANは別物で、両者を技術的につなぐことはできない。

D．【正解】限られた範囲のネットワーク(LAN)同士を、ルーターなどを介して相互に接続した「ネットワークの集まり」である。

正解：D　／　解説：inter-network＝「相互に接続されたネットワーク」がインターネット。家庭や学校のLANを広域網(WAN)を介してつなぎ、LANをWANにつなぐ装置がルーター。

Q2　IPアドレス

分野：技術（動画3）／単一選択／難易度：標準

IPアドレスの説明として、最も適切なものはどれか。

A．世界中のどの機器も、同じ番号を取ることはない。

B．文字列のドメイン名そのもののことで、数字と英語小文字で表される。

C．【正解】ネットワーク上の機器を識別するための「住所」で、IPv4では32ビット(0〜255の数を4つ並べる形)で表す。

D．IP番号は、機械に固有の番号で一度決まると他のネットワークでも固定される。

正解：C　／　解説：例：192.168.100.10。各機器にIPを割り当てて相手を識別する。『絶対に重複しない』のはグローバルIPの話で、プライベートIPは別のLANで同じ番号(例 192.168.0.2)が使われ得る。機器に焼き付いて固定なのはMACアドレスで、IPはつなぐネットワークごとに変わる。IPv4(32ビット)は枯渇が進みIPv6(128ビット)へ移行中。

Q3　通信プロトコル

分野：基礎（動画4）／単一選択／難易度：標準

通信プロトコルに関する説明として、最も適切なものはどれか。

A．インターネットには手順やルールは存在せず、各自が好きな方法で送ってよい。

B．【正解】通信を行うために、あらかじめ定めておく「規約・手順」のことを指す。世界共通なので、機種やメーカーが違っても通信できる。

C．特定のメーカーの機器だけが使える秘密の通信方法で、他社製品とはつながらない。

D．通信内容を暗号化するための「鍵」そのもののことである。

正解：B　／　解説：事前に取り決めた手順があるから意思疎通できる。HTTPやTCP/IPが代表例で、世界共通だから機種が違ってもつながる。

Q4　TCP/IP と 4階層モデル

分野：基礎（動画4）／単一選択／難易度：標準

通信で使われる TCP/IP に関する説明として、最も適切なものはどれか。

A．TCPとIPは無関係な別々の製品名で、一緒には使えない。

B．TCPは、届いたデータの正しさをIPの値と二進数でかけ合わせることで評価する。

C．通信内容を暗号化することだけを目的とした規格である。

D．【正解】インターネットの基盤となる通信規約(プロトコル)の集まりで、役割ごとに4つの階層に整理されている。IPが住所(IPアドレス)をもとにデータを届け、TCPが順序確認や再送によって通信の信頼性を保つ。

正解：D　／　解説：TCP/IPはインターネットの土台となるプロトコル群で、アプリ層・トランスポート層・インターネット層・ネットワークIF層の4階層に整理。IP＝配送、TCP＝順序番号・再送(ACK)で信頼性。Bのような計算方法は存在しない。

Q5　パケット交換（2つ選択）

分野：基礎（動画5）／複数選択（2つ）／難易度：標準

インターネットで使われる「パケット交換」の特徴として、適切なものを2つ選べ。

A．【正解】1本の回線を多数の通信で共有でき、一部のパケットが失われても、そのパケットだけ送り直せばよい。

B．通信している間ずっと、2者で1本の回線を占有し続ける。

C．すべてのパケットは、必ず同じ経路を、送った順番のまま通る。

D．ヘッダ(宛先などの情報)をまとめたものであり、データ本体とは別に送られる。

E．【正解】データを小さな「パケット」に分け、それぞれに宛先などの情報(ヘッダ)を付けて送る。

正解：A・E　／　解説：データを小分けにし各パケットにヘッダを付けて送る(E)。回線を共有でき、欠けたパケットだけ再送できる(A)。Bは回線交換、Cは順序固定の誤り、Dは「パケット＝ヘッダ＋データの小包」を取り違えた誤り。

Q6　DNS

分野：基礎（動画6）／単一選択／難易度：標準

DNS(ドメインネームシステム)の役割の説明として、最も適切なものはどれか。

A．パソコンのウイルスを検出して削除する仕組みである。

B．【正解】「www.chiba-u.jp」のような覚えやすいドメイン名を、実際の通信に使うIPアドレスに変換する、いわば電話帳である。

C．Webページの文字を装飾して、見た目を整える仕組みである。

D．通信内容を暗号化して、盗み見を防ぐ仕組みである。

正解：B　／　解説：名前→IPの対応づけ(名前解決)を行う「電話帳」。見た目＝CSS、暗号化＝SSL/TLS、ウイルス対策＝対策ソフトで、いずれもDNSとは別。

Q7　通信・Wi-Fiの安全（適切でないものを選ぶ）

分野：技術（動画7）／単一選択（逆引き）／難易度：標準

通信やWi-Fiを安全に使うための心がけとして、適切でないものはどれか。

A．自宅Wi-Fiの暗号方式が、WEPではなくWPA2/WPA3になっているか確認する。

B．ルーター管理画面の初期パスワードは、変更する。

C．重要な情報を扱うサイトは、https(鍵マーク)で暗号化されているか確認する。

D．【正解】公衆Wi-Fiのうち利用時にログインして使用するサイトであれば、ネットバンキングや機密の送付など重要なデータも扱える。

正解：D　／　解説：「適切でないもの」を選ぶ問題。公衆Wi-Fiは偽AP・盗聴(中間者攻撃)のリスクがあり、ログインの有無に関わらず重要なやり取りは避ける(D)。A・B・Cは適切な習慣。

Q8　同じネットワークの判定（サブネット）　★応用

分野：技術（動画3）／単一選択／難易度：応用（計算・判定）

サブネットマスク 255.255.255.0(/24) で、端末P：192.168.10.20／端末Q：192.168.10.240／端末R：192.168.20.20 が割り当てられている。互いに「同じネットワーク(同じLAN)」に属する2台の組み合わせはどれか。（ヒント：/24では先頭24ビット＝最初の3組がネットワーク部）

A．端末Q と 端末R

B．3台とも同じネットワーク

C．【正解】端末P と 端末Q

D．端末P と 端末R

正解：C　／　解説：/24はネットワーク部＝最初の3組。P・Qは「192.168.10」で一致＝同じネットワーク。Rは「192.168.20」で3組目が異なる。最後の数字(ホスト部)の大小は無関係。

Q9　公開鍵暗号「どの鍵で暗号化」　★応用

分野：技術（動画7）／単一選択／難易度：応用（推論）

XさんがYさんへ、Yさんだけが読めるように暗号化したメールを送りたい。公開鍵暗号方式を使うとき、Xさんが暗号化に使う鍵として正しいものはどれか。

A．Xさん(自分)の秘密鍵

B．【正解】Yさんの公開鍵

C．Yさんの秘密鍵

D．Xさん(自分)の公開鍵

正解：B　／　解説：Yの公開鍵で暗号化すれば、対のYの秘密鍵を持つY本人だけが復号できる。自分の秘密鍵で暗号化はデジタル署名(本人確認)の使い方で秘匿にはならない。

Q10　給与所得と代表値（平均年収のからくり）　★応用

分野：技術（動画9）／単一選択／難易度：応用（判断）

ある会社で社員の年収を調べたところ、大多数の社員は350〜450万円だったが、ごく一部の役員が数千万円の年収を得ていたため、全社員の「平均年収」は約600万円になった。この会社の「ふつうの社員の年収水準」を実態に近く表すうえで、最も適切なものはどれか。

A．平均値を用いる。すべての社員を反映するので、常に最も実態を表す可能性が高い。

B．箱ひげ図の第3四分位となる値を用いる。

C．社員数が多いほど平均はずれるので、年収の代表値は求められない。

D．【正解】中央値を用いる。ごく少数の極端に高い年収(外れ値)に引っ張られにくく、多数派の実態に近いため。

正解：D　／　解説：少数の高額所得が平均を押し上げるため「平均年収600万円」は多数派の実感とずれる。順位の真ん中である中央値が「ふつうの水準」に近い。第3四分位は上位寄り(75%地点)で中心ではない。